
附件1

机具研发需求清单征集表

	序号
	攻关机具
	项目

类型
	对标

机型
	攻关理由
	技术路线
	技术指标
	推广应用指标
	填报单位

	示例：
	大钵体精准有序抛秧机成套装备
	研发类
	日本久保田大钵体毯状苗插秧机NP100
	水稻是我国主要的粮食作物，种植环节机械化率不到60%，而育秧运秧环节的机械化率不足40%。种植环节存在移栽装备技术短板、作业质量与效率矛盾和田间条件制约等问题。育秧运秧环节存在标准化缺失、机械化适配性差、农机农艺融合不足等问题。亟须突破精量播种、有序取送、柔性抛送和定位抛植于一体的成套装备，实现高效精准作业。
	研发制造方面，重点攻关螺旋棍拔秧、导秧、加速射秧、精准抛秧智能化控制等关键技术，研制出智能化高地隙底盘大钵体精准抛秧机；基于种子吸附动力学特性研究，突破气吸式精量播种技术，开发配套精量播种机；创新设计适配育秧-运秧-抛秧环节的专用秧盘及高效运秧装置，显著提升秧苗转运效率并降低运输成本。熟化定型方面，研究整机及系统与不同田块条件、秧苗状态、农艺要求的适应性，实现农机农艺深度融合；完成工业化设计优化、整机及子系统集成和可靠性自检，开展多轮田间试验，解决应用过程中出现的技术与工艺问题，实现装备的熟化与定型。推广应用方面，聚焦规模化农场与丘陵地区，配套育秧-运秧-抛栽一体化作业模式，在典型区域建立核心示范区，开展多轮集成示范和现场演示；建设机具小批量熟化生产线，完善技术服务和培训体系，逐步实现机具的产业化应用。
	大钵体抛秧机：抛秧机结构型式为自走式，底盘离地间隙≥500mm，功率20kW~25kW，取秧机构单次取苗成功率≥98%，秧苗损伤率≤2%，漂秧率≤3%，漏秧率≤5%，行距稳定性系数≥85%，株距合格率≥90%，穴距稳定性系数≥70%，有效度≥98%、工作行数14行，作业效率≥8亩/小时，运载秧苗能力≥120盘/车以上，MTBF≥100小时。播种流水线：开发硬质专用秧盘，采用1mm PET材质，单钵体容积≥7ml；功率2kW~3kW，空穴率≤1%，播种均匀度≥95%，种子破碎率≤1%，铺土稳定性≥90%，覆土稳定性≥90%，洒水稳定性≥90%，作业效率≥1000盘/小时。运秧系统：运秧系统结构型式为自走式，功率5kW~8kW，单次运载量≥120盘，全盘装卸时间≤3分钟，对接平面高度差≤±5mm，钵体破损率≤1%。
	建设熟化中试基地3个，销售50台套，作业示范面积不低于20000亩。
	



